附件：辽宁医药职业学院实验台采购项目技术要求

| 序号 | 名称、规格 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 5300*1500*800mm | 1、台面：采用12.7mm厚美国威盛亚实芯理化板，边缘倍边加工25.4mm，带止水槽（黑色），背面具有不可擦洗防伪标识，耐酸碱、耐水浸、抗冲击、表面光滑无毛孔，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高。 2、C型钢架：采用上海宝钢优质40mm*60mm*2mm冷轧矩形钢管，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接；表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，经环氧树脂静电粉末高温喷涂。颜色：米灰色。承重300Kg/m2 。 3、柜体板材：采用吉林露水河18mm厚优质环保E1级三聚氰胺饰面板（浅灰色）。所有断面采用优质2mm厚PVC封边条高温热压机械封边。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。所用板材的甲醛含量均符合国家标准。实验台柜体内设一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修。 4、门面板、抽屉面板：采用吉林露水河18mm厚优质环保E1级三聚氰胺饰面板（双面粘贴）。浅灰色。所有断面经优质2mm厚PVC防水封边处理。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 5、锁具：采用优质的防折撞断锁具，选用国内名牌产品。 6、滑轨：采用广东“DTC”静音三节走珠滑轨，承重25kg，无噪音。 7、铰链：采用广东“DTC”110°不锈钢铰链，开启15°以内具有自闭功能，开启10万次不变形。 8、可调底脚：采用钢制可调底脚，可调高度30-50mm，表面包裹抗老化橡胶制成。 9、拉手：不锈钢亚光拉手。 10、中央台、边台有水部位设有： 10.1 PP水槽：选用科恩名牌产品，PP材质≥6mm厚一体成型，不易老化，有防臭滤水提笼。安装时水盆应于与台面平齐或低于台面，接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞，并易于拆卸，耐酸碱抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。 10.2上水管：优质PPR管。 10.3下水管：优质PVC管。 | 17套 |
| 2 | 中央实验台 5200*1500*800mm |  | 4套 |
| 3 | 实验边台 2300*750*800mm |  | 1套 |
| 4 | 实验边台 4200*750*800mm |  | 3套 |
| 5 | 实验边台 5400*750*800mm |  | 1套 |
| 6 | 实验边台 4300*750*800mm |  | 1套 |
| 7 | 实验边台 3600*750*800mm |  | 1套 |
| 8 | 实验边台 1500*750*800mm |  | 1套 |
| 9 | 实验边台（含水） 3500*750*800mm |  | 1套 |
| 10 | 实验边台（含水） 3000*750*800mm |  | 1套 |
| 11 | 水槽 550*450*310mm | 1.采用科恩生产的系列水槽，PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚5mm。 2.台面以下安装，使桌面的水能顺畅的流入到水槽内。 3.台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水及细菌滋生。 4.下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，¢50mm，壁厚不低于5mm。 | 60套 |
| 12 | 试剂架4200*350*600mm | 采用50*100mm的全钢立柱，外表喷涂环氧树脂粉末处理，试剂架层板采用8mm厚玻璃材质 | 3套 |
| 13 | 三联水嘴 | 选用实验室专用三口龙头，铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，开关大于10万次，带接冷凝水尖嘴，表面经环氧树脂防腐喷涂处理。 | 60套 |
| 14 | 通风柜 1200*850*2350mm | 1、外壳：外壳采用上海宝钢1.2mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、内壳： 采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 3、日光灯：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用 30W 日光灯 1支，并设有5mm钢化玻璃。 4、把手： 不锈钢亚光把手。 5、导流板： 采5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 6、电源： 采用实验室专用电源插座。 7、窗口： 铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 。 8、调整脚：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 9、集气罩： 采用 PP 材质 10、配电箱： 符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。 11、控制开关：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统 12、工艺：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1600m3/h左右，且噪声小。 14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 | 1套 |